1. Dokumentasi Teknis (Technical Documentation)

- Deskripsi produk secara rinci.

- Nama produk, model, dan daftar spesifikasi.

- Deskripsi fungsi dan parameter teknis yang lengkap dan jelas, termasuk parameter kelistrikan, parameter mekanik, dan parameter teknis lainnya.

- Foto produk yang jelas, mencakup foto keseluruhan produk serta komponen-komponen utama.

- Deskripsi tujuan penggunaan dan lingkungan pemasangan, misalnya:

  - kelompok gas IIC/IIB/IIA, jika berlaku;

  - kelompok/kelas temperatur T1–T6;

  - rentang temperatur lingkungan; dan

  - klasifikasi area Zona 0/1/2 atau Zona 20/21/22.

- Informasi desain dan manufaktur, meliputi:

a. Gambar teknik lengkap, antara lain:

  - gambar perakitan (assembly drawing);

  - gambar komponen;

  - diagram skematik kelistrikan;

  - layout PCB, jika berlaku;

  - gambar struktur enclosure/casing, dengan mencantumkan parameter penting terkait proteksi ledakan seperti celah (gap), panjang, dan volume;

  - gambar junction box;

  - gambar terminal; dan

  - gambar sambungan pentanahan (grounding).

Gambar harus secara jelas menunjukkan dimensi, toleransi, dan material.

b. Bill of Materials (BOM) untuk komponen utama.

Cantumkan seluruh komponen yang dapat memengaruhi keselamatan/proteksi terhadap ledakan, seperti:

  - enclosure/casing;

  - gasket/seal;

  - terminal;

  - perangkat masuk kabel (cable entry device);

  - sakelar;

  - sumber cahaya;

  - baterai;

  - bahan potting;

  - komponen plastik;

  - PCB; dan sebagainya.

Untuk setiap komponen, cantumkan:

  - produsen;

  - model dan spesifikasi;

  - jenis/grade material, misalnya sesuai IEC 60079-0 Appendix A;

  - informasi sertifikasi yang telah dimiliki, seperti UL, ATEX, CCC, dan sebagainya; atau

  - parameter teknis seperti nilai CTI, sifat tahan api (flame retardancy), ketahanan kimia, temperatur transisi gelas (Tg), dan sebagainya.

c. Lembar spesifikasi/data sheet material.

Sediakan parameter teknis secara rinci untuk material non-logam, seperti enclosure, seal, insulator, bahan potting, dan sebagainya, untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan standar, termasuk:

  - ketahanan terhadap temperatur tinggi dan rendah;

  - ketahanan terhadap penuaan (anti-aging);

  - sifat antistatik;

  - ketahanan terhadap api;

  - nilai CTI (Comparative Tracking Index);

  - ketahanan kimia; dan sebagainya.

Sertakan laporan pengujian atau deklarasi kesesuaian dari pemasok material.

d. Deskripsi proses manufaktur.

Terutama proses yang dapat memengaruhi keselamatan/proteksi ledakan, seperti:

  - pengendalian ketelitian proses pembuatan enclosure;

  - perlakuan permukaan tahan ledakan;

  - proses pengelasan;

  - proses potting;

  - proses die casting;

  - proses bonding/perekat; dan sebagainya.

e. Perhitungan dan penjelasan terkait proteksi ledakan, jika berlaku.

f. Perhitungan kelompok/kelas temperatur, yaitu estimasi temperatur pada titik terpanas (hottest point) produk.

g. Draft petunjuk penggunaan dan instalasi, meliputi:

a) Peringatan keselamatan yang jelas.

b) Persyaratan instalasi secara rinci, seperti:

  - metode pemasukan kabel;

  - persyaratan torsi pengencangan;

  - persyaratan grounding;

  - persyaratan pembersihan.

c) Petunjuk pengoperasian dan persyaratan pemeliharaan, termasuk:

  - frekuensi pemeliharaan;

  - kegiatan yang harus dilakukan; dan

  - tindakan pencegahan.

h. Informasi nameplate/label produk, yang harus mencakup seluruh informasi penandaan (marking) yang diwajibkan oleh ATEX.

i. Sertifikat ATEX untuk Ex Components, yaitu sertifikat ATEX dari komponen-komponen yang digunakan dan telah memiliki sertifikasi Ex.

2. Informasi Sampel (Sample Information)

- Berikan informasi mengenai:

  - model;

  - nomor seri; dan

  - kondisi/status sampel, misalnya apakah sampel dapat dinyalakan dan dioperasikan.

- Sediakan fixture pengujian atau peralatan bantu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian.