3.1 Sensor Node

B. Electrical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Main operating input | 24 VDC |
| Alternative power source | Battery Catatan: Jalur pengembangan terpisah/R&D — tidak menghambat deployment; catu daya utama produksi = 24 VDC ≥2A/unit (dec:39) |
| AC/DC adapter input | 220 VAC, 50 Hz Catatan: Standar jaringan listrik PLN Indonesia |
| AC/DC adapter output | 24 VDC |
| Internal operating voltages | 5 VDC & 3,3 VDC Catatan: 5 VDC untuk rail sensor/heater MQ, 3,3 VDC untuk logic ESP32-S3 — rincian arus tiap rail internal masih perlu didokumentasikan |
| Maximum input current | ±0,33 A @ 24 VDC Catatan: Dihitung dari konsumsi daya maks 7,995 W ÷ 24 VDC, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Maximum power consumption | 7,995 W @ 24 VDC Catatan: Versi catu daya kontinu final, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx & dec:39. Draw ON versi baterai duty-cycled terukur terpisah 5,75 W (5V×1,15A) — beda mode operasi, bukan kontradiksi |
| Battery type | Li-ion 18650 (merek LiitoKala), konfigurasi 7P (7 sel paralel) Catatan: Merek baterai dikonfirmasi user (26 Agu 2026): LiitoKala. Jalur pengembangan terpisah (R&D) — tidak menghambat deployment versi 24 VDC (dec:39) |
| Battery nominal voltage | 4,2 V Catatan: Tegangan penuh/full-charge per sel; tegangan nominal Li-ion pada umumnya 3,7 V — perlu klarifikasi istilah pada dokumen asal |
| Battery capacity | 28.000 mAh / 28 Ah total Catatan: Konfigurasi 7P × 4.000 mAh, ≈70,4 Wh usable — BUKAN salah ketik, sesuai data pengujian daya (Timeline Update Juli 2026) |
| Protection | [Fuse / reverse polarity / overvoltage / overcurrent – to be confirmed] all |

C. Sensor and Communication Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Gas sensor(s) | MQ-2, MQ-3B, MQ-4, MQ-5, MQ-6, MQ-7B, MQ-8, MQ-135 Catatan: 8 kanal, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Environmental sensor(s) | Belum terpasang pada unit produksi Catatan: BME280 ganda (internal/eksternal) hanya ada pada rig gas chamber R&D terpisah; perlu klarifikasi apakah environmental sensor dimaksud untuk unit produksi |
| Processing unit | ESP32-S3-WROOM-1U Catatan: Sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Wireless communication | [LoRa / other – to be confirmed] LoRa |
| Operating frequency | 920 MHz Catatan: Konfigurasi STAR ke Cluster Head, dalam pita ISM regional 920–923 MHz — sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Transmit power | 17 dBm Catatan: Dikonfigurasi firmware; modul radio E22-900MM22S mampu maksimum 22 dBm — bukan kontradiksi (dec:45) |
| Antenna | Eksternal, omnidirectional, SMA Male, 3 dBi Catatan: Sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Data transmission interval | Configurable, default 10 s Catatan: Dikonfirmasi sbg asumsi pengujian daya baterai Cluster Head |

D. Mechanical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Enclosure material | Aluminum alloy + Stainless steel Catatan: Dipilih sebagai material casing Node Sensor (dikonfirmasi user, 27 Agu 2026). Grade spesifik aluminium/stainless steel belum ditentukan. Referensi industri sejenis: Nanjing KELISAIKE K500/K800 (aluminum alloy + stainless steel, Exd II CT6) & AIYI (316L stainless steel + die-casting aluminum, Ex d IIC T6 Gb) — lihat REFERENSI-KOMPONEN-BOM.md. PVC dihindari sesuai keputusan rapat 6 Agustus 2026 (dec:31) |
| Dimensions (L × W × H) | 200 × 90 × 290 mm Catatan: 20×9×29 cm, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Total weight | [to be confirmed] kg |
| Mounting method | L-bracket, ref. desain Emerson Catatan: Dipasang ke struktur existing kilang tanpa pengeboran/pengelasan (dec:27, dec:40) |
| Ingress protection | [IP rating – to be confirmed] |
| Cable entry | [Cable gland specification – to be confirmed] |
| Antenna installation | Eksternal (SMA Male) Catatan: Pada beberapa unit, antena Wi-Fi 2,4G masih di dalam casing dan perlu dikeluarkan agar konfigurasi channel berfungsi andal (weekly meeting 30 Jul 2026) |
| Operating temperature | [to be confirmed] °C |
| Operating humidity | [to be confirmed] %RH |

3.2 Cluster Head (CH)

B. Electrical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Primary power source | Rechargeable battery |
| Charging source | Solar photovoltaic panel |
| Battery chemistry | Li-ion 18650 (merek LiitoKala) Catatan: Merek baterai dikonfirmasi user (26 Agu 2026). Sel sama dengan Node Sensor — keamanan sel/BMS di kondisi kilang BELUM didokumentasikan (gate:ch-batt-safety, dec:41) |
| Battery nominal voltage | 4,2 V Catatan: Tegangan penuh/full-charge; tegangan nominal Li-ion pada umumnya 3,7 V — perlu klarifikasi istilah |
| Battery capacity | [to be confirmed] 12000 mAh Ah/Wh |
| Solar panel rated power | 10–12 Wp per panel Catatan: Spesifikasi final dikonfirmasi user (26 Agu 2026). Nilai sebelumnya dari pengukuran lapangan proyek (±6,51 Wp/panel, Isc 1,29 A) — mendekati rentang ini, dianggap konsisten. Sertifikasi hazardous/flammable area untuk panel ini masih terbuka (gate:solar-cert) |
| Solar panel nominal voltage | ≈7,77 V Catatan: Titik operasi terukur panel, arus 0,74 A |
| Charge controller type | BQ25185 (Texas Instruments) Catatan: IC charger + power path management solar/baterai |
| Internal operating voltage | 3,3 VDC Catatan: Via regulator buck-boost TPS63020 |
| Maximum operating current | [to be confirmed] A |
| Maximum power consumption | 0,73 W Catatan: Sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx. Konsumsi rata-rata terukur lapangan ≈84 mA (≈7,56 Wh/hari) — basis pengukuran (maks vs rata-rata) berbeda, belum direkonsiliasi (gate:ch-power-spec) |
| Electrical protection | Sebagian oleh IC charger BQ25185 Catatan: Proteksi pengisian baterai standar; rincian proteksi sirkuit lengkap (short-circuit/reverse polarity) belum didokumentasikan |

C. Communication Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Communication with Sensor Nodes | LoRa Catatan: Topologi STAR, Node Sensor → Cluster Head |
| Communication with Gateway | LoRa Catatan: Topologi MESH multi-hop, antar-Cluster Head → Gateway |
| Operating frequency | 920 MHz (STAR) / 921 MHz (MESH) Catatan: Sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Maximum RF output power | 22 dBm Catatan: Maksimum modul radio E22-900MM22S, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Antenna type | Fiber omnidirectional Catatan: Sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Antenna gain | 3 dBi (STAR) / 8 dBi (MESH) Catatan: Sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Communication range | Installation/environment dependent Catatan: Referensi lapangan: ~100 m @ −71 dBm (PDR 100%), hingga 242 m PDR 100% (area terbuka), turun ke PDR 26% pada −112 dBm (data uji RF LoRa internal) |
| Number of supported Sensor Nodes | Belum ada angka resmi Catatan: Action item terbuka (Tim Komunikasi ITB, gate:capacity) — jangan kutip angka spesifik sebelum dikonfirmasi resmi |
| Data transmission interval | Configurable |

D. Mechanical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Enclosure material | Aluminum alloy + Stainless steel Catatan: Dipilih sebagai material casing Cluster Head (dikonfirmasi user, 27 Agu 2026), sama dengan Node Sensor. Grade spesifik belum ditentukan — lihat REFERENSI-KOMPONEN-BOM.md. PVC dihindari sesuai keputusan rapat 6 Agustus 2026 (dec:31) |
| Dimensions (L × W × H) | 80 × 80 × 210 mm Catatan: 8×8×21 cm, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Weight | [to be confirmed] kg |
| Mounting method | L-bracket, ref. desain Emerson Catatan: Dipasang satu tiang bersama panel solar (dec:40) |
| Ingress protection | IP66/67 Catatan: Dikonfirmasi pada dokumentasi internal proyek |
| Cable entry | [to be confirmed] |
| Antenna mounting | [to be confirmed] |
| Solar panel mounting | External mounting structure Catatan: Tiang ±6 m |
| Operating temperature | [to be confirmed] °C |
| Operating humidity | [to be confirmed] %RH |

3.3 LoRa Gateway

B. Electrical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Gateway operating voltage | 5 VDC |
| Power source | External AC/DC adapter |
| Adapter input | 220 VAC, 50 Hz Catatan: Standar jaringan listrik PLN Indonesia |
| Adapter output | 5 VDC |
| Maximum input current | ≈0,146 A Catatan: Dihitung dari konsumsi daya maks 0,73 W ÷ 5 VDC, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Maximum power consumption | 0,73 W Catatan: Sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| DC connector | [USB-C/Micro-USB/DC jack – to be confirmed] |
| Electrical protection | [to be confirmed] |

C. Communication Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Field communication | LoRa |
| LoRa operating frequency | 921 MHz Catatan: Sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| RF output power | 22 dBm Catatan: Maksimum modul radio E22-900MM22S, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| LoRa antenna | Fiber omnidirectional Catatan: Sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Antenna gain | 8 dBi Catatan: Sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Backhaul communication | Ethernet dan/atau Wi-Fi Catatan: Port Ethernet tersedia fisik (spek EMC); dukungan firmware BELUM dikonfirmasi (gate:gw-ethernet). Gateway wajib terdaftar di jaringan intranet kilang — MAC address, DHCP reservation/IP statis (dec:42) |
| Ethernet interface | Tersedia secara fisik Catatan: Pada hardware Gateway (Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx); dukungan firmware belum dikonfirmasi (gate:gw-ethernet) |
| Wi-Fi | Kemungkinan tersedia untuk uplink Catatan: Catatan dec:23 ("Wi-Fi hanya utk config lokal") ditujukan pada Node Sensor; peran Wi-Fi pada Gateway belum eksplisit dikonfirmasi terpisah |
| Cellular communication | Disebutkan sbg opsi (WiFi/4G) Catatan: Implementasi 4G aktual pada unit Gateway saat ini belum dikonfirmasi terpasang |
| Communication protocol | MQTT Catatan: Kontrak topik & keamanan dijelaskan pada dokumen internal proyek — masih berstatus draft, belum ada bukti broker/deployment live |

D. Mechanical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Enclosure material | Aluminum alloy + Stainless steel Catatan: Dipilih sebagai material casing Gateway (dikonfirmasi user, 27 Agu 2026), sama dengan Node Sensor & Cluster Head. Housing fisik sama dengan Cluster Head (sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx). Grade spesifik belum ditentukan — lihat REFERENSI-KOMPONEN-BOM.md |
| Dimensions (L × W × H) | 80 × 80 × 210 mm Catatan: 8×8×21 cm — housing sama dengan Cluster Head |
| Weight | [to be confirmed] kg |
| Mounting method | L-bracket / U-clamp Catatan: Ke struktur existing kilang, tanpa pengeboran/pengelasan (dec:27, dec:40) |
| Ingress protection | Kemungkinan sama dengan Cluster Head (IP66/67) Catatan: Belum eksplisit dikonfirmasi terpisah untuk unit Gateway |
| Antenna connector | [SMA/N-type/etc. – to be confirmed] |
| Operating temperature | [to be confirmed] °C |
| Operating humidity | [to be confirmed] %RH |