PT LAPI GANESHA UTAMA Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

# Laporan Uji Laboratorium 01 — Model AI Klasifikasi Gas di Perangkat GLD

Pengujian akuisisi data 8 sensor gas, pelatihan dan pengujian model CNN Dual-Branch, kuantisasi untuk mikrokontroler ESP32-S3, serta uji real-time langsung di perangkat GLD.

Document Control

| Nomor dokumen | LGU/GLD/UJI-LAB/2026-001 |
| --- | --- |
| Revisi | 1.0 |
| Tanggal | 4 Oktober 2026 |
| Periode uji | s.d. 6 Agustus 2026 (hasil dipresentasikan pada rapat 6 Agustus 2026) |
| Item FAT terkait | FAT-01 (akuisisi sensor), FAT-02 (klasifikasi AI di perangkat) |
| Lokasi uji | Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, ITB, Bandung |
| Disiapkan oleh | PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung |
| Ditujukan kepada | PT Pertamina Patra Niaga |
| Dokumen terkait | Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Sistem GLD Tahap 2, LGU/GLD/FAT/2026-001 |

# 1. Tujuan

Memastikan 8 sensor gas MQ pada node GLD menghasilkan data yang valid dan konsisten untuk dataset.

Mengukur akurasi model klasifikasi gas pada data uji yang belum pernah dilihat model.

Memastikan model tetap akurat setelah diperkecil (kuantisasi) agar muat di ESP32-S3.

Memastikan model berjalan langsung di perangkat (on-device) dan mengklasifikasikan gas sebenarnya secara real-time.

# 2. Perangkat dan konfigurasi

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Node GLD | ESP32-S3, 8 sensor MQ (MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ135); unit uji real-time: device 1001 |
| Model | CNN Dual-Branch: cabang A Conv1D (16 filter, kernel 3) untuk 8 nilai ADC sensor; cabang B Dense untuk 7 fitur pengetahuan datasheet sensor; digabung lalu Dense 16 → output kelas |
| Pelatihan | Maksimum 200 epoch dengan early stopping (15 epoch), batch 32, 15% data latih untuk validasi |
| Runtime di perangkat | TensorFlow Lite Micro, model INT8 ditanam di firmware sebagai header C |

Gambar 1. Arsitektur model CNN Dual-Branch

# 3. Metode

Dataset. 1.870 pembacaan sensor unik (duplikat dibuang) pada 3 kondisi: LPG, CO₂, dan udara bersih. Dibagi seimbang 80% latih (1.496) dan 20% uji (374).

Uji model. Model diuji pada 374 data uji independen; dihitung akurasi, F1-score, dan presisi per kelas.

Kuantisasi. Model dikonversi bertahap: Keras → TFLite float32 → TFLite INT8, akurasi diukur ulang tiap tahap.

Uji real-time di perangkat. Model INT8 dijalankan di board ESP32-S3 (device 1001) nonstop ±11,7 menit, hasil klasifikasi dibandingkan dengan gas sebenarnya yang dipaparkan.

Gambar 2. Sebaran data per kondisi gas dan sensor yang dipakai

# 4. Hasil

## 4.1 Akurasi pada data uji

| Parameter | Hasil |
| --- | --- |
| Akurasi keseluruhan (374 data uji) | 99,73% |
| F1-score rata-rata | 99,56% |
| Presisi LPG (220 data) | 100% |
| Presisi CO₂ (109 data) | 100% |
| Presisi udara bersih (45 data) | 98% |

Gambar 3. Hasil uji model dan confusion matrix

## 4.2 Kuantisasi untuk ESP32-S3

| Versi model | Ukuran | Akurasi |
| --- | --- | --- |
| Keras (asli) | 57,95 KB | 99,73% |
| TFLite float32 | 11,29 KB | 99,73% |
| TFLite INT8 (dipakai di perangkat) | 9,14 KB | 99,20% |

Model diperkecil 84% dengan penurunan akurasi hanya 0,53 poin persen.

## 4.3 Uji real-time di perangkat

| Parameter | Hasil |
| --- | --- |
| Perangkat | Board ESP32-S3 GLD, device 1001 |
| Durasi | ±11,7 menit nonstop |
| Jumlah pembacaan | 1.176 |
| Akurasi real-time | 97,65% |
| H2 | Presisi 98,4% (676 benar dari 687) |
| Udara bersih | Presisi 96,9% (474 benar dari 489) |

Gambar 4. Hasil uji real-time di perangkat (device 1001)

# 5. Kesimpulan

Kedelapan sensor menghasilkan data valid; dataset 1.870 pembacaan berhasil disusun (FAT-01 lulus).

Model mencapai akurasi 99,73% pada data uji dan 99,20% setelah kuantisasi INT8 berukuran 9,14 KB.

Model berjalan langsung di perangkat dengan akurasi real-time 97,65%; keputusan alarm diambil di node tanpa menunggu server (FAT-02 lulus).

# 6. Lembar pengesahan

| Dilaksanakan oleh Lab IoT ITB | Diperiksa oleh PT LAPI Ganesha Utama | Mengetahui PT Pertamina Patra Niaga |
| --- | --- | --- |
| Nama: Jabatan: Tanggal: | Nama: Jabatan: Tanggal: | Nama: Jabatan: Tanggal: |